Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

………../2007. (I. ...) rendelete

A  Helyi Építési Szabályzatról szóló  13/2003. (VI.30.)  önkormányzati rendelet  módosításáról

Rétság Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  az épített környezet alakításáról és védelméről szóló  1977. évi LXXVIII:  törvény ( továbbiakban: Étv.) 7. §-ában  kapott felhatalmazás alapján Rétság Város  településrendezési  tervének  Helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének  módosításáról az alábbi  rendeletet alkotja.

1.§.

A rendelet  9. § (2)  és (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép és a § kiegészül  a következő (5) bekezdéssel.

9. § (2)  Az építési  övezetek  telkeit és azok beépítési feltételit az  alábbi táblázat adatai alapján kell meghatározni.

| ### Az építési telek |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Övezeti jele | Beépítési módja | Legnagyobb szintterület sűrűség | Legkisebb területe (m2) | Legnagyobb beépítettsége (%) | Lakóépület legnagyobb magassága (m) |
|  | szabadonálló | 0,4 | 700 | 30 | 5,0 |
|  | szabadonálló (k) | 0,6 | 400 | 30 | k |
| Lke | Oldalhatáron álló | 0,4 | 700 | 30 | 5,0 |
|  | Oldalhatáron álló (k) | 0,6 | 400 | 30 | k |
|  | Ikresen csatlakozó | 0,6 | 400 | 30 | 6,0 |
|  | Zártsorú | 0,6 | 300 | 30 | 7,5 |

Megjegyzések:

- (k) jelzés kialakult helyzet esetén alkalmazható.

- az épület legnagyobb magassági méretét az OTÉK 1. sz. mellékletének 23. pontja szerint  kell értelmezni.

- a legkisebb zöldfelület területe az OTÉK 25. §. előírásai szerint számítandó.

9. § (4)  A változat: A legkisebb telekszélesség 18 méter, foghíjtelek esetén 12 m, zártsorú  beépítésnél  10 m lehet.

9. § (4)  B változat: A legkisebb telekszélesség 18 méter, zártsorú  beépítésnél  10 m lehet.

9. § (5)  A  Kossuth és Zrínyi utcák közötti részen megvalósuló ikerházas beépítésű telkek esetében:

- különálló melléképület nem helyezhető el,

- az előkert mérete egységesen 5 m, a hátsó és oldalkerté min. 6 m legyen,

- a párkány mérete érje el a min. 6 m-t, de ne haladja meg a 7,5 m-t,

- a tető hajlásszöge érje el a min. 25 fokot, de ne haladja meg a 45 fokot, a héjazat anyaga nem lehet műanyag (hullámlemez, zsindely stb.),

- pince kialakítása esetén az építési engedélyezési eljárás keretében meg kell tervezni a víznyomás elleni szerkezetet és szigetelést,

2.§.

A rendelet  11. §  (4)  és (5) bekezdése helyébe  az alábbi rendelkezés lép és a § kiegészül a következő (6) bekezdéssel:

11. § (4)  Az építési teleknek a beépítés vonalán mért szélességi mérete új telekosztás esetén nem lehet kevesebb 18 m-nél. Meglévő, már kialakult telek esetében  13 m-nél  keskenyebb telek nem bontás utáni újjáépítés esetében sem építhető be.

11. §  (5)  A Rákóczi, Kossuth utcák és Jenői patak által határolt területre az alábbi külön szabályok érvényesek:

- új épület építését, illetve meglévő bővítését – átalakítását csak olyan telken lehet engedélyezni, amely közterületről közvetlenül megközelíthető.

- telekmegosztás, valamint telekösszevonás esetén a szabályozási terv előírásait kell alkalmazni,

- a  hrsz. 265. telek távlati funkciója  lakótelek helyett zöldterületi rendeltetésre változik

- a beépíthető telek mérete érje el az 500 m2-es minimumot, szélességi mérete a beépítési vonalon nem lehet 14 m-nél kevesebb,

- a beépítési mód és  az építési vonal tekintetében a szabályozási terv előírását kell figyelembe venni,

- a  párkány magassága nem haladja meg a 4,5 métert, a Rákóczi úti telkek esetében a 6 m-t, illetve  a Rákóczi úti telkek esetében . 4,5 m-től kevesebb nem lehet.

- a  tető hajlásszöget minimum  25 fok  és maximum 45 fok legyen, héjazata pedig természetes (nem műanyag alapú) anyagú (cserép, pala).

- egyéb tekintetben a 10. § (1) – (11) bekezdésben foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell.

11. § (6) A Szőlő utcai hrsz. 05/29. ingatlanon kialakítandó építési telkek beépítésére az alábbi  külön szabályok érvényesek.

- az érintett területet belterületbe kell vonni,

- az épületeket az építési telken szabadon-állóan, a módosított szabályozási terven jelölt beépítési vonalon kell elhelyezni,

- az épületek párkánymérete a Szőlő utca végén és attól északra eső telkek esetében ne haladja meg a 4,5 m-t az utca szintjéhez viszonyítva, a déli oldalon ezen méret ne legyen nagyobb, mint 3,5 méter,

- az építési teleknek csúszásveszéllyel érintett részén építményt elhelyezni nem szabad, az építési engedélyezési dokumentáció kapcsán geotechnikai szakvélemény készítendő, és annak előírásait a műszaki tervezés során érvényre kell juttatni.

- egyéb tekintetben  a  10. §. és 11. §. előírásait  értelemszerűen alkalmazni kell.

3. §.

A  rendelet  21. § (5) és  (7) bekezdése   helyébe az alábbi rendelkezés lép, és a § kiegészül a  következő (8) bekezdéssel.

21. § (5)  a közlekedési úttól (Akácfa utcától) 5 m-es előkertet kell tartani. Az oldalkert minimális mérete 3 m, a hátsókerté pedig minimum   1 m legyen.

(7)   Az épületekkel és térburkolattal nem érintett részt parkosítani szükséges.

(8)  A  hrsz. 356/17-356/20 ingatlanokat egy építési telekké kell összevonni,

- az építési telkek beépítettsége nem haladja meg a 80 %-ot,

- biztosítani kell a tűzoltáshoz szükséges vízvételi hely kiépítését,

- az építési telken közműpótló berendezés nem létesíthető, és állatok nem tarthatók.

4. §.

A rendelet 28. § -a a következő (3)  bekezdéssel egészül ki..

28. § (3) Egyéb kiszolgáló  útnak minősül a  hrsz. 392  ( Egészségház és József Attila  közötti út )

- Az út szabályzási szélessége 10 m.

- a kiszélesítendő út kétirányú gépkocsi fogalom részére szükséges burkolattal, egyoldali járdával és zárt csapadékvíz elvezető csatornával készül.

5. §.

A  rendelet  40. § -a a következő  (9) és (10) bekezdéssel egészül ki.

40.§ (9) Amennyiben elő-, oldal-, és hátsókerti részen jogszerűen létesült melléképület, azokat adottságként kell kezelni. Ezeken a létesítményeken  építési engedély  köteles (átalakítás, bővítés, funkcióváltás stb.)  munka nem végezhető.

(10) Lakóövezeti telken csak olyan funkciójú létesítmény ( fő illetve melléképület), építhető, amelynek működése nem zavarja környezetét. Nem engedhető meg olyan kereskedelmi-, szolgáltató-, ipari tevékenység, amelynek zaj-, por-, szaghatásainak mértéke meghaladja a vonatkozóan érvényes szakhatósági értékeket.

6. §.

A rendelet  59. § (6)  bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

59. § (6) Lakóterületen nem engedélyezhető olyan TEAOR tevékenység, amelynek működése olyan mértékű környezet terhelő levegő-, por-, bűz-, zaj kibocsátással jár, amely meghaladja a mindenkor érvényes hatósági előírások mértékét. (Például: asztalos műhely, fűrészüzem, autófényező, karosszéria javító, kőfaragó- és műkőüzem, gabonaőrlő, ömlesztett anyagok tárolása stb.)

Jelenleg meglévő és ilyen funkcióval működő tevékenység esetén egyedi elbírálás alapján  a képviselő-testület  felmentést adhat.

7. §.

(1)  Ez a rendelet   2007. február  1. napján lép hatályba.  Rendelkezéseit   a  folyamatban lévő, első fokon  el nem bírált  ügyekben is alkalmazni kell.

(2)  Ezen rendelet mellékletét képezi  a T- 732/2005. munkaszámú  szabályozási terv és Műszaki leírás.

Mezőfi Zoltán                                                                                         Kapecska Ferencné

polgármester                                                                                                  jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet  kihirdetésének napja: 2007. január ..

Kapecska Ferencné

jegyző