Rétság Város  Helyi Építési Szabályzatának módosításáról  szóló  ………/2007. (……)  önkormányzati rendelet   melléklete

RÉTSÁG  VÁROS RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

SZABÁLYOZÁSI TERV MŰSZAKI LEÍRÁSA

Készítette: REGIONÁL Tervező és Fővállalkozó Kft. Salgótarján, Mártírok útja  1.                             ( Msz: T 732/2005.)

Rétság Város  Rendezési Terve

Szabályozási terv  műszaki leírás

Rétság város rendezési terve 2002-ben készült el. Jóváhagyása a következő évben megtörtént a 13/2003. ( VI.30. ) sz. önkormányzati  rendelettel..

Az eltelt időszakban egy ízben került sor módosításra.

Az utóbbi években a város életében és fejlesztési elképzelésében több olyan változás történt, amely felveti, illetve szükségessé teszi a rendezési terv módosítását. Jelen módosítás az alábbi területrészeket és feladatokat érinti:

- Az Akácfa utcában lévő 356/17—356/20. hrsz-ú ingatlanok funkcióváltása.

- A Kossuth és Zrínyi  utcák közötti területen lévő 213/1-216/2  telkek funkcióváltása

- Az egészségház telke és a József Attila út közötti közlekedési kapcsolat módosítása.

- A Szőlő utca végén új építési telkek kialakítása.

- A Kölcsey utca és sportpálya közötti rész terület-felhasználásának módosítása.

- Rákóczi, a Kossuth utcák és Jenői patak által határolt területen lévő rendezetlen telkek beépítési feltételeinek meghatározása.

- Jászteleki, Börzsöny, Mező, Ady, Nógrádi, Petőfi, Madách utcákban lévő, jelenleg üresen álló telkek beépítési feltételeinek meghatározása.

- Melléképületek építési telken történő elhelyezésének általános szabályozása.

- Helyi Építési Szabályzat 59. § (6) pontjának felülvizsgálata, szükség szerint kiegészítése.

- Háziipari és kereskedelmi jellegű tevékenységeknek lakóterületen belüli elhelyezésének szabályozása.

- Nyárfa utcai vegyes bolt más helyre történő áthelyezése.

1.	Akácfa utcában lévő hrsz. 356/17 – 356/20 ingatlanok

Az érintett négy telken az Önkormányzat garázsokat kíván létesíteni. Erre tekintettel az övezeti besorolás: különleges (K) terület.

Az egységes és célszerű terület-felhasználás érdekében a 4 telket egy építési telekké kell összevonni, és egységes beépítési tervet készíteni. A területen csak gépkocsi tárolókat szabad megépíteni. Minden egyéb funkció itt történő elhelyezését tiltani kell. Nem szabad engedni a garázsokban gépkocsi javító, karosszéria lakatos, autófényező vagy hasonló jellegű munkák végzését, vagy kereskedelmi tevékenységet folytatni. Tiltani kell továbbá mindenféle állat tartását.

A beépítés szabadonálló legyen. Az oldal-, és hátsókert mérete min. 3 m legyen. Az Akácfa utcai oldalon az előkert mélysége érje el az 5 m-es minimumot.

Városképi szempontból alapkövetelmény az egységes megjelenés megteremtése. Ezen célból szükséges, hogy valamennyi garázs azonos építéstechnológiával, lehetőleg hagyományos anyagokból, egységes tetőhajlással és héjazattal valósuljon meg. Ideiglenes jellegű, bódé-szerű építmények létesítését meg kell akadályozni. A garázsokra  beépítési terv készítése indokolt.

A terület teljes beépítettsége max. 80 % lehet. Az építményekkel és közlekedéssel nem érintett részeket parkosítani kell.

A garázsok használatba vételének előfeltétele kell legyen a tűzoltáshoz szükséges vízvételi csatlakozó hely kiépítése. Amennyiben az építmények vízellátást kapnak, meg kell oldani a közüzemi szennycsatornába történő bekötést. A területen közműpótló berendezés megépítése nem engedélyezhető.

2.	Kossuth és Zrínyi utcák közötti terület funkcióváltása

Az érintett hrsz. 213/1, 213/2, 214, 215 és 216/2 ingatlanokat jelen tervmódosítás kertvárosias lakóövezetbe sorolja. A területen csak lakás helyezhető el, minden, egyéb funkciójú létesítmény építését tiltani szükséges.

A kialakítandó építési telek területe 400 m2-nél, utcai oldalon lévő szélességi mérete pedig 16 m-nél, mélységi mérete 25 m-nél nem lehet kevesebb.

A beépítettség maximuma nem haladhatja meg a teljes terület 30 %-át. Az épületeket ikresítetten kell elhelyezni. Az előkert mérete egységesen 5 –m legyen. Az oldalkert, és hátsókert mérete érje el a 6 m-es minimumot.

A területen melléképület nem létesíthető. A fedett gépkocsi tároló igényt a főépülettel egybeépítve kell megoldani. Ugyancsak tilos mindenféle haszonállat tartása is.

Az épületek kétszintesek legyenek. Párkányméretük érje el a 6 métert, de nem haladja meg a 7,5 métert. A létesítmények magastetővel készüljenek, hagyományos fedési anyagból. Hullámpala, műanyag hullámlemez, fémlemez, illetve műanyag alapú zsindely anyag alkalmazását kerülni kell. A tető hajlásszöge érje a minimum 25 fokot, de ne haladja meg a 45 fokot. Amennyiben a tetőtér is beépítésre kerül a bevilágító ablakokat a tetősíkba fektetve kell elhelyezni.

Pince kialakítása esetén gondoskodni kell talajvíz nyomása elleni szerkezet és szigetelés készítéséről.

Az utcai oldalon sövény vagy léckerítés létesítése engedélyezhető. Úgynevezett lábazatos “díszkerítés” létesítése nem kívánatos.

A területen közműpótló berendezés építése nem engedélyezhető.

A kertvárosias lakóterület telekalakítási és beépítési feltételeit szabályozó HÉSZ 8. § és 9. § előírásait a fentiek figyelembe vételével kell módosítani.

3.	Egészségház közterületi kapcsolatának módosítása

A József Attila utca felől jelenleg egy 4 m széles és 35 m hosszú út vezet a tüdőgondozóhoz, illetve azon keresztül az egészségházhoz. Jelen tervmódosítás közvetlen kapcsolatot biztosít a hrsz. 395/2 telken lévő egészségház és a 388 hrsz-ú József A. utca között. Ennek módja, hogy a 392 hrsz. gyalogos út kiszélesítésre kerül a hrsz. 393.sz. telek rovására.

A kiszélesítendő út két irányú gépkocsi forgalom és egyoldalú gyalogos közlekedés részére biztosít lehetőséget.

Szabályozási szélessége 10 méter.

A 393 hrsz-ú telekből kisajátítandó területet   úgy kell meghatározni,  hogy annak  telek szélessége  érje el a 18 métert,  területe  a 900m2-t..  A  kisajátított  területből a 392 hrsz-ú.  út szélesítéshez szükséges 6 m  feletti részen   közterület kialakítás   indokolt..

4.	Szőlő utca végén lévő terület feltárása, és új lakótelkek kialakítása

Jelen tervmódosítás a hrsz. 05/29 sz. külterületi ingatlant érinti. Itt a szabályozási terv összesen 6 db új építési telket alakít ki. Az új házhelyek egymástól eltérő méretét, és alakját a helyszíni adottságok, a beépítési lehetőségek és az utcaképi megjelenés feltételeinek megteremtése határozták meg.

Az érintett rész övezeti besorolása: falusias lakóterület, megegyezően a Szőlő utca már beépített részeihez. Az itt elhelyezhető létesítmények funkciójára a HÉSZ 10. § előírásai szerint van lehetőség.

Az épületeke szabadonállóan kell elhelyezni, 5 méteres előkert és 3-3 méteres oldalkert megtartásával. Az épületek párkánymagassága a Keleti (hegy felőli) oldalon az út szintjéhez viszonyítva ne haladja meg a 4,5 métert, a vele szemben lévő oldalon pedig a 3,5 métert. Az épületek magastetővel, az utcára merőleges gerincű fedélszékkel készüljenek.

A telekalakítás és a beépíthetőség további feltételeit a HÉSZ 10 § és 11 § előírásai határozzák meg.

A Szőlő utca meghosszabbítása kapcsán fontos szempontként kezelte a tervezés, hogy az új telkeken megjelenő létesítmények a legkevésbé lejtős részekre kerülhessenek. Másrészt, hogy a kiépítendő közművek a lehető legegyszerűbb módon csatlakozzanak a meglévő rendszerekhez.

A telkeket feltáró út mérete és szabályozási szélessége megegyezik a Szőlő utcára meghatározott paramétereivel. Ennek megfelelően az ingatlanok közötti a közlekedő terület céljára 16 méretes szélességet kell biztosítani.

A Szőlő utcában valamennyi közmű kiépült, azokra a közvetlen rácsatlakozás lehetséges. Erre tekintettel az építkezést csak a teljes közművek megléte esetén szabad elkezdeni. Közműpótló berendezés létesítését tiltani szükséges (szennyvíz befogadó tározó).

Az érintett hrsz. 05/29 ingatlan közelében csúszásveszélyes terület található. Telekalakítással  egyidejűleg el kell készíttetni  a   geotechnikai szakvéleményt.

5.	A Kölcsey utca és sportpálya közötti terület

Az érintett hrsz.296 ingatlan tervezett funkcióváltása elmarad, következőleg az érvényes rendezési terv szerinti szabályozás előírásait nem kell változtatni.

6.	Rákóczi út – Kossuth út és Jenői patak közötti terület szabályozása

A terület övezeti besorolása nem változik, továbbra is falusias lakóövezet marad. A közvetlen megközelítési lehetőséggel nem rendelkező és a jelenleginél kedvezőbb telekméretek kialakítására – a megbízási programnak megfelelően – jelen tervmódosítás konkrét javaslatot tesz. Ennek érdekében meghosszabbítani javasolja a Köztársaság utcát. Az út meghosszabbítása egyúttal lehetőséget teremt egyes nagyméretű ingatlanok megosztására is. (hrsz. 234, 237, 238, 255, 263, 269, 289 sz. telkek).

A módosítás javaslatot tesz kisméretű telkek összevonására (hrsz. 250, 251, 252, hrsz. 245, 246, 247, 248, 249; hrsz 239, 240, 241, 243, 244;hrsz 261, 262; hrsz. 259 és 258; hrsz 257 és 258; hrsz. 270 és 271; hrsz. 272 és 273; hrsz. 275 és 276; hrsz 277/1 és 272/2; hrsz 279 és 280; hrsz. 267, 268, 553, 554 és 269; hrsz. 292 és 293).

A hrsz. 245 – 249 telkek és a hrsz. 254 sz. telkek közúti megközelíthetőségére szolgalmi utat jelöl a terv. Ennek szélességi mérete min. 3 m legyen.

A javasolt telekmegosztások és telekösszevonások érdekében célszerű az építési telkek minimális alapterületét 500 m2-ben, utcafronti szélességét pedig 16 m-ben meghatározni.

A beépítési mód szabadonálló legyen. Ez alól kivételt képez a Kossuth utca. Itt a beépítési mód a kialakultnak megfelelően előkert nélküli, oldalhatáson álló legyen.

A Rákóczi útra néző, szabadonálló beépítéssel javasolt ingatlanok esetében a beépítési vonal egyezzen meg a 2. sz. út szabályozási szélességével.

Az építési telkek felhasználhatósága, és a beépítés további feltételei tekintetében a HÉSZ 10 § és 11 § előírásai érvényesek.

A telekösszevonások kapcsán megszűnő építési telkeken jelenleg meglévő épületek esetében a továbbiakban nem engedélyezhető bővítéssel – átalakítással együtt járó munka. Hasonlóképpen kell eljárni azon telkek és objektumok esetében, melyeket a Köztársaság út megfelelő méretű kiszélesítésének igénye érint.

A Köztársaság út szélességi mérete 10 m-re módosul. A csatolt keresztszelvény szerint biztosított egyoldali gyalogos járda, a másik oldalon 1,5 m-es védőtávolság és kétirányú gépkocsi forgalom céljára burkolt útfelület. A csapadékvíz elvezetést zárt rendszerben kell megoldani. A közművek tekintetében jelen tervmódosítás változtatást nem igényel.

Ugyancsak nem igényel változtatást a HÉSZ táj- és természetvédelem, műemlékvédelem és környezetvédelem fejezetei sem.

A későbbiekben zöldfelületté alakuló hrsz. 265, 266, 267, 268 területek beépíthetőségére – szabályozására a HÉSZ 32 § vonatkozik.

7.	Jásztelek, Mező, Ady, Nógrádi, utcák üres telkeinek beépíthetősége

7.1.	Ady Endre út 511. hrsz-ú ingatlant ugyancsak nem javasolja jelen tervmódosítás beépíteni. A területet célszerű a hrsz. 510-es ingatlanhoz csatolni.

7.2.	Nógrádi S. út hrsz. 484/6, 485/3, 486/1 és 487/1 ingatlanok kapcsán jelen tervmódosítás változást nem fogalmaz meg. Következőleg szabályozási előírásokat nem szükséges meghatározni.

8.	Melléképületek lakótelken történő elhelyezésének feltételei

Építményeknek, -ezen belül minden funkciójú melléképületnek – építési telken történő létesítési feltételeit a HÉSZ több helyen és egyértelműen szabályozza. (HÉSZ 8 § (7) bekezdés , 10 § (6) bekezdés,, 39 §, 40 § 42 §).

A szabályozás alapeleme, hogy elő-, oldal- és hátsókerti részen építményt elhelyezni nem szabad. Továbbá, hogy a tűzrendészet által előírt védőtávolságok érvényre jussanak.

A jelenlegi szabályzási előírásoknak meg nem felelően elhelyezett építmények (- melléképületek is -) bővítését illetve újjáépítését tiltani szükséges. Ezen előírással a HÉSZ-t kiegészíteni kívánatos.

9-10..Lakóterületen elhelyezhető egyéb- elsősorban készműipari és kereskedelmi jellegű létesítmények elhelyezhetősége

A Helyi Építési Szabályzat és az OTÉK előírásai részletesen tartalmazzák, hogy az egyes lakóövezetekben milyen funkciójú létesítmények telepíthetők. Ezen túlmenően egyértelműen rögzítésre kerültek a környezet megvédése szempontjából betartandó feltételek is. (HÉSZ 55 §, 56 §, 57 §, 58 §, 59 §, 60 §, 61 §).

Kapcsolatosan alapelv, hogy nem engedélyezhető olyan tevékenység végzése és ezekhez kapcsolódó építmények létesítése, amelyek kapcsán a környezet terhelő levegő-, por-, bűz-, zaj szennyeződés mértéke meghaladja a mindenkor érvényes rendeletek ide vonatkozóan engedélyezett határértékeket.

Amennyiben lakóterületen jelenleg ilyen környezetét szennyező létesítmény található, annak működését időhatárhoz indokolt kötni, illetve a szennyezés megszüntetésére kötelezettséget kell előírni.

11.	Nyárfa utcai vegyesbolt más helyre történő telepítése

A vegyesboltnak a szerkezeti terv kapcsán javasolt helyeken történő megvalósítása az érvényes HÉSZ módosítását illetve kiegészítését nem teszi szükségessé.

2.	Kossuth és Zrínyi utcák közötti terület funkcióváltása

Az érintett hrsz. 213/1, 213/2, 214, 215 és 216/2 ingatlanokat jelen tervmódosítás kertvárosias lakóövezetbe sorolja. A területen csak lakás helyezhető el, minden, egyéb funkciójú létesítmény építését tiltani szükséges.

A kialakítandó építési telek területe 400 m2-nél, utcai oldalon lévő szélességi mérete pedig 16 m-nél, mélységi mérete 25 m-nél nem lehet kevesebb.

A beépítettség maximuma nem haladhatja meg a teljes terület 30 %-át. Az épületeket ikresítetten kell elhelyezni. Az előkert mérete egységesen 5 –m legyen. Az oldalkert, és hátsókert mérete érje el a 6 m-es minimumot.

A területen melléképület nem létesíthető. A fedett gépkocsi tároló igényt a főépülettel egybeépítve kell megoldani. Ugyancsak tilos mindenféle haszonállat tartása is.

Az épületek kétszintesek legyenek. Párkányméretük érje el a 6 métert, de nem haladja meg a 7,5 métert. A létesítmények magastetővel készüljenek, hagyományos fedési anyagból. Hullámpala, műanyag hullámlemez, fémlemez, illetve műanyag alapú zsindely anyag alkalmazását kerülni kell. A tető hajlásszöge érje a minimum 25 fokot, de ne haladja meg a 45 fokot. Amennyiben a tetőtér is beépítésre kerül a bevilágító ablakokat a tetősíkba fektetve kell elhelyezni.

Pince kialakítása esetén gondoskodni kell talajvíz nyomása elleni szerkezet és szigetelés készítéséről.

Az utcai oldalon sövény vagy léckerítés létesítése engedélyezhető. Úgynevezett lábazatos “díszkerítés” létesítése nem kívánatos.

A területen közműpótló berendezés építése nem engedélyezhető.

A kertvárosias lakóterület telekalakítási és beépítési feltételeit szabályozó HÉSZ 8. § és 9. § előírásait a fentiek figyelembe vételével kell módosítani.

A hrsz. 222, 223, 224/3 ingatlanokat jelen tervmódosítás falusias lakóövezetbe sorolja.

Ennek megfelelően az itt kialakítandó telkek beépíthetőségét a HÉSZ 10 §. szabályozza. Az itt szereplő 4 db telek esetében azonban minimális telekméret 500 m2-re csökken, szélességi mérete pedig 16 m-re. A helyszíni adottságokra tekintettel szükséges a párkányméret minimumát 4,5 méterben, maximumát pedig 6 m-ben rögzíteni. Tiltani szükséges haszonállatok tartása nyúl, galamb, és baromfi kivételével. Nem engedélyezhető továbbá méhek tartása.

A teljes közművesítettségre, mint adottságra tekintettel közműpótló berendezések létesítését tiltani szükséges. Lábazatos, u.n. díszkerítés építése az utca ezen részén nem kívánatos.

A falusias lakóterület telekalakítási és beépítési feltételeit meghatározó HÉSZ 10 § és 11 § előírásait a fentiek szerint szükséges módosítani.