Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

………../2007. (II. ...) rendelete

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1977. évi LXXVIII: törvény ( továbbiakban: Étv.) 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján Rétság Város településrendezési tervének Helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§.

A rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép és a § kiegészül a következő (5) bekezdéssel.

9. § (2) Az építési övezetek telkeit és azok beépítési feltételit az alábbi táblázat adatai alapján kell meghatározni.

| ### Az építési telek |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Övezeti jele | Beépítési módja | Legnagyobb szintterület sűrűség | Legkisebb területe (m2) | Legnagyobb beépítettsége (%) | Lakóépület legnagyobb magassága (m) |
|  | szabadonálló | 0,4 | 700 | 30 | 5,0 |
|  | szabadonálló (k) | 0,6 | 400 | 30 | k |
| Lke | Oldalhatáron álló | 0,4 | 700 | 30 | 5,0 |
|  | Oldalhatáron álló (k) | 0,6 | 400 | 30 | k |
|  | Ikresen csatlakozó | 0,6 | 400 | 30 | 6,0 |
|  | Zártsorú | 0,6 | 300 | 30 | 7,5 |

Megjegyzések:

- (k) jelzés kialakult helyzet esetén alkalmazható.

- az épület legnagyobb magassági méretét az OTÉK 1. sz. mellékletének 23. pontja szerint kell értelmezni.

- a legkisebb zöldfelület területe az OTÉK 25. §. előírásai szerint számítandó.

9. § (5) A Kossuth és Zrínyi utcák közötti részen megvalósuló ikerházas beépítésű telkek esetében:

- különálló melléképület nem helyezhető el,

- az előkert mérete egységesen 5 m, a hátsó és oldalkerté min. 6 m legyen,

- a párkány mérete érje el a min. 6 m-t, de ne haladja meg a 7,5 m-t,

- a tető hajlásszöge érje el a min. 25 fokot, de ne haladja meg a 45 fokot, a héjazat anyaga nem lehet műanyag (hullámlemez, zsindely stb.),

- pince kialakítása esetén az építési engedélyezési eljárás keretében meg kell tervezni a víznyomás elleni szerkezetet és szigetelést.

2.§.

A rendelet 11. § (4) és (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép és a § kiegészül a következő (6) bekezdéssel:

11. § (4) Az építési teleknek a beépítés vonalán mért szélességi mérete új telekosztás esetén nem lehet kevesebb 18 m-nél. Meglévő, már kialakult telek esetében 13 m-nél keskenyebb telek nem bontás utáni újjáépítés esetében sem építhető be.

11. § (5) A Rákóczi, Kossuth utcák és Jenői patak által határolt területre az alábbi külön szabályok érvényesek:

- új épület építését, illetve meglévő bővítését – átalakítását csak olyan telken lehet engedélyezni, amely közterületről közvetlenül megközelíthető.

- telekmegosztás, valamint telekösszevonás esetén a szabályozási terv előírásait kell alkalmazni,

- a hrsz. 265. telek távlati funkciója lakótelek helyett zöldterületi rendeltetésre változik

- a beépíthető telek mérete érje el az 500 m2-es minimumot, szélességi mérete a beépítési vonalon nem lehet 14 m-nél kevesebb,

- a beépítési mód és az építési vonal tekintetében a szabályozási terv előírását kell figyelembe venni,

- a párkány magassága nem haladja meg a 4,5 métert, a Rákóczi úti telkek esetében a 6 m-t, illetve a Rákóczi úti telkek esetében . 4,5 m-től kevesebb nem lehet.

- a tető hajlásszöget minimum 25 fok és maximum 45 fok legyen, héjazata pedig természetes (nem műanyag alapú) anyagú (cserép, pala).

- egyéb tekintetben a 10. § (1) – (11) bekezdésben foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell.

11. § (6) A Szőlő utcai hrsz. 05/29. ingatlanon kialakítandó építési telkek beépítésére az alábbi külön szabályok érvényesek.

- a telekalakítással egyidejűleg el kell készttetni a geotechnikai szakvéleményt

- az érintett területet belterületbe kell vonni,

- az épületeket az építési telken szabadon-állóan, a módosított szabályozási terven jelölt beépítési vonalon kell elhelyezni,

- az épületek párkánymérete a Szőlő utca végén és attól északra eső telkek esetében ne haladja meg a 4,5 m-t az utca szintjéhez viszonyítva, a déli oldalon ezen méret ne legyen nagyobb, mint 3,5 méter,

- az építési teleknek csúszásveszéllyel érintett részén építményt elhelyezni nem szabad,

- egyéb tekintetben a 10. §. és 11. §. előírásait értelemszerűen alkalmazni kell.

3. §.

A rendelet 21. § (5) és (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, és a § kiegészül a következő (8) bekezdéssel.

21. § (5) a közlekedési úttól (Akácfa utcától) 5 m-es előkertet kell tartani. Az oldalkert minimális mérete 3 m, a hátsókerté pedig minimum 1 m legyen.

(7) Az épületekkel és térburkolattal nem érintett részt parkosítani szükséges.

(8) A hrsz. 356/17-356/20 ingatlanokat egy építési telekké kell összevonni,

- az építési telkek beépítettsége nem haladja meg a 80 %-ot,

- biztosítani kell a tűzoltáshoz szükséges vízvételi hely kiépítését,

- az építési telken közműpótló berendezés nem létesíthető, és állatok nem tarthatók.

4. §.

A rendelet 28. § -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki..

28. § (3) Egyéb kiszolgáló útnak minősül a hrsz. 392 ( Egészségház és József Attila közötti út )

- Az út szabályzási szélessége 10 m.

- a kiszélesítendő út kétirányú gépkocsi fogalom részére szükséges burkolattal, egyoldali járdával és zárt csapadékvíz elvezető csatornával készül.

5. §.

A rendelet 40. § -a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki.

40.§ (9) Amennyiben elő-, oldal-, és hátsókerti részen jogszerűen létesült melléképület, azokat adottságként kell kezelni. Ezeken a létesítményeken építési engedély köteles (átalakítás, bővítés, funkcióváltás stb.) munka nem végezhető.

(10) Lakóövezeti telken csak olyan funkciójú létesítmény ( fő illetve melléképület), építhető, amelynek működése nem zavarja környezetét. Nem engedhető meg olyan kereskedelmi-, szolgáltató-, ipari tevékenység, amelynek zaj-, por-, szaghatásainak mértéke meghaladja a vonatkozóan érvényes szakhatósági értékeket.

6. §.

A rendelet 59. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

59. § (6) Lakóterületen nem engedélyezhető olyan TEAOR tevékenység, amelynek működése olyan mértékű környezet terhelő levegő-, por-, bűz-, zaj kibocsátással jár, amely meghaladja a mindenkor érvényes hatósági előírások mértékét. (Például: asztalos műhely, fűrészüzem, autófényező, karosszéria javító, kőfaragó- és műkőüzem, gabonaőrlő, ömlesztett anyagok tárolása stb.)

Jelenleg meglévő és ilyen funkcióval működő tevékenység esetén egyedi elbírálás alapján a képviselő-testület felmentést adhat.

7. §.

(1) Ez a rendelet 2007. március 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő, első fokon el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Ezen rendelet mellékletét képezi a T- 732/2005. munkaszámú szabályozási terv és Műszaki leírás.

| Mezőfi Zoltán polgármester | Kapecska Ferencné jegyző |
| --- | --- |

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2007. február…

Kapecska Ferencné

jegyző