|  | Rétság Város Polgármesteri Hivatala 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100, 35/350- 630; Ügyfélfogadás: Fax: 35/350-712 Hétfőn: 13:00 – 18:00 E-mail: hivatal@retsag.hu Szerdán: 8:00 – 12:00 és 12:30 – 15:30 Honlap: www.retsag.hu Pénteken: 8:00 – 11:30 |
| --- | --- |

Pályázati felhívás

Rétság Város Önkormányzata tervezési árajánlat bekérésére pályázatot hirdet Rétság, volt laktanya területének beépítéséhez kapcsolódó közművesítés tervezési munkáira

Benyújtási határidő: 2008. 07. 24.

- Vízellátás

A települési hálózatról kiépítendő egy bekötővezeték, mely az ingatlanon belül, a telekhatártól 1,0 m-re elhelyezett vízóraaknába csatlakozik.

Innen egy körvezetékes hálózatot kell kialakítani, a vezetékre telepített tűzcsapokkal. Erről a gerincvezetékről történik az épületek bekötése.

Kiépítendő:	1 db vízbekötés

1 db vízóraakna

550 m NA 150 KPE gerincvezeték

4 db földfeletti tűzcsap

Tervezési díj:		…………,- + áfa

A területen szükséges oltóvíz igény kielégítése tüzivíztározóval történik, ez rendelkezésre áll.

- Szennyvízcsatornázás

A keletkező szennyvizeket az ingatlanon belül kiépítendő gravitációs szennyvízcsatornába kell vezetni, melynek végső pontja a telekhatártól 1,0 m-re telepített fogadóakna. Az aknától házi bekötőcsatornával lehet csatlakozni a települési közcsatornába.

Kiépítendő:	420 m DN 200 KG-PVC

15-16 db tisztítóakna

2x10 m-es út alatti átfúrás

Tervezési díj:		…………,- + áfa

A geodéziai felmérés és a meglévő csatorna bemérését követően lehet pontosan megadni a kiépítendő csatorna mélységét. A fentiekben 2,0 – 2,2, m átlagos folyási fenékszintet kell figyelembe venni.

- Csapadékvíz-elvezetés

Az ingatlanon belül kiépítendő a zárt gravitációs csatorna, mely az épületek valamint az út csapadékvizét fogja össze.

Kiépítendő:	~ 550 m DN 300 KG-PVC

~ 100 m DN 400 KG-PVC

23 db tisztítóakna  (30-40 m-ként)

2x10 m-es út átfúrás

Tervezési díj:		…………- + áfa

Ingatlanon kívüli ~ 250 m hosszú DN 500 KG-PVC csapadékcsatorna építendő a befogadóig.

Tervezési díj:		…………- + áfa

- Gázellátás

A vizsgált terület melletti utcában nagyközépnyomású gázvezeték húzódik, melyről az épületek gázellátása biztosítható. Kiépítendő egy bekötővezeték, mely a telken belül elhelyezendő nyomásszabályozóba csatlakozik, s onnan az ingatlanon belüli gerinchálózat kialakítható.

Kiépítendő:	1 db nyomásszabályozó

~ 10 m nagyközépnyomású vezeték

400 m gerincvezeték

Tervezési díj:		………… + áfa

- Elektromosenergia- ellátás

Az épületek energia ellátását biztosító kábelhálózat kiépítése, trafóval nem számolva.

Tervezési díj:		………… + áfa

- Közvilágítás

Az ingatlanon belüli út közvilágításának kialakítása, a közvilágítási kábelhálózat kiépítése, kandeláberek elhelyezése.

Tervezési díj:		………… + áfa

- Közműgenplan

Egyesített közműhelyszínrajz elkészítése

Tervezési díj:		………… + áfa

- Geodéziai felmérés

A tervezési terület geodéziai bemérése, tervezési alaptérkép készítése. A csapadékcsatorna ingatlanon kívüli nyomvonalában geodéziai felmérés, a befogadó környezetében részletes.

Tervezési díj:		………… + áfa

A tervezéshez az alábbi adatszolgáltatásokat biztosítjuk:

- Az ingatlanon belüli meglévő közművezetékek helyszínrajzával nem rendelkezik az önkormányzat. A tervezési terület közműmentes területnek tekintendő.

- A települési közművezetékek helyszínrajzai.

- Közmű üzemeltetői nyilatkozat, hozzájárulás a bekötővezetékekről, a tervező feladata megkérni.

- A belső gépészeti adatszolgáltatásokat a megbízó nem tudja rendelkezésre bocsátani, az épületek rendeltetése még nem pontosított (maximális használat veendő figyelembe).

A csapadékvíz elvezetés ingatlanon kívüli szakasza vízjogi létesítési engedély köteles. Az engedélyezési eljáráshoz az alábbi adatszolgáltatásokat biztosítja az önkormányzat:

- Megbízólevél a Megbízótól (Beruházótól), hogy a nevében és helyette eljárhasson a Tervező.

- Az engedélyezési eljárás díjának befizetéséről szóló igazolás.

- A vezeték nyomvonalában lévő közterületek tulajdoni lapjai.

- A vezeték nyomvonalában lévő közterületek hivatalos helyszínrajza.

Az engedélyezési eljárás bonyolításának díja:		…………- + áfa

A tervezés átfutási ideje:		6 hét

A vízjogi engedélyezési eljárás időtartama:		min. 3 hónap

Pályázati felhívásunkkal kapcsolatban – igényük esetén – további egyeztetésre és/vagy pontosításra készséggel állunk rendelkezésükre.

Rétság, 2008. Július 03.

Mezőfi Zoltán

polgármester